Ändrings-PM							2023-05-08

Kravställande teknikdokument

Driftkort

Apparatskåp och skolnamn har utgått ur larmtexten i samtliga driftkort.

0123-DK-AS-Axxx

- Värmeslinga tillkommer

0123-DK-CA11

- Flödes pilar utgår ur driftbild.

0123-DK-LB12

- En till timertryckknapp tillkommer för forcerad drift.

- GP51 ändrad till GP21

- GT21 ändrad till GT61

- Text angående frysskyd VÅ uppdaterad

- Tempreglering som berör. VÅ uppdaterad

0123-DK-LB15

- Återstart efter brand tillkommer

0123-DK-UC01

- KB01-P2 och KB01-P3 styrs nu via AS-Kyla.

- KV01-GF61 Tilkommer.

- Legionella text uppdaterad

0123-DK-UC01_VPU01

- KB01-P2 och KB01-P3 styrs nu via AS-Kyla.

- Sekvensstyrning tillkommer då värmepump prioriteras över fjärrvärme, 3 vägsventil tillkommer.

- ACK-GT41 utgår och ersätts av VP tempgivare som flyttas till acktank.

- KB01-BLK51 påfyllningspump ansluts inte längre till AS.

- Elmätare till varmvattenberedare heter nu VVB1-ME41.

- Driftindikering för VP pump och kompressor tillkommer.

- Värmepumps styrning uppdaterad.

- Legionella text uppdaterad

0123-DK-UC01_VPU02

- KB01-P2 och KB01-P3 styrs nu via AS-Kyla.

- KB01-BLK51 påfyllningspump ansluts inte längre till AS.

- ACK-GT41 utgår och ersätts av VP tempgivare som flyttas till acktank.

- Slingtank utgår och ersätts av växlare för respektive system, funktionstexter uppdaterade.

- Driftindikering för VP pump och kompressor tillkommer.

- Värmepumps styrning uppdaterad.

- Legionella text uppdaterad

0123-DK-VPU01

- KB01-P2 och KB01-P3 styrs nu via AS-Kyla.

- KB01-BLK51 påfyllningspump ansluts inte längre till AS.

- Elmätare till varmvattenberedare heter nu VVB1-ME41.

- Effekt begräsning på elpatron utgår.

- ACK-GT41 utgår och ersätts av VP tempgivare som flyttas till acktank.

- Beteckning på tempgivare anslutna till VV01-MQ41 är korrigerade.

- Driftindikering för VP pump och kompressor tillkommer.

- Värmepumps styrning uppdaterad.

- Legionella text uppdaterad

0123-DK-VPU02

- Elmätare till varmvattenberedare heter nu VVB1-ME41.

- KV01-GF61 Tilkommer.

- Effekt begräsning på elpatron utgår.

- ACK-GT41 utgår och ersätts av VP tempgivare som flyttas till acktank.

- Beteckning på tempgivare anslutna till VV01-MQ41 är korrigerade.

- Värmepumps styrning uppdaterad.

- Driftindikering för VP pump och kompressor tillkommer.

0123-DK-VVB1

- Elmätare till varmvattenberedare heter nu VVB1-ME41.

Flödesscheman

0123-V-57-8-X001

- Förtydligande ang. streckade linjer tillkommer.

0123-V-50-8-A00X

- Exempel på vätske växlat batteri tillkommer, exempel i 0123-V-50-8-A002

- Tryckstegringspump tillkommer

- Förklaringsslipps tillkommer angående RV kontra AV till luftbehandling

- Exempel på 2 shuntar ett hus tillkommer i 0123-V-50-8-A001

- Beteckningar kyllaggregat uppdaterad

0123-V-50-8-C00X

- Exempel på vätske växlat batteri tillkommer i modell

- Tryckstegringspump tillkommer .

- Förtydling av tillförd och avgiven effekt tillkommer.

- Beteckning på tempgivare anslutna till VV01-MQ41 är korrigerade

- ACK-GT41 utgår och ersätts av VP tempgivare som flyttas till acktank, specifiering av placering framgår av förklarande text, beteckningar är uppdaterade

- Backventil på påfyllningspump tillkommer

- Avgasare på KB01 tillkommer

- Avstick till nödkyla tillkommer med flödesvakt och kallvattenmätare.

- 0123-V-50-8-C003.

Mätplaner

- 0123-A1C-ME41 för solceller är flyttad till övre plan

- Mätplan för kulvert tillkommer

- Mätplaner som berör värmepumpar är anpassade till nya driftkort

Sammordnad funktionsprovning

- Datum uppdaterade

- SF DK-AS-Axxx är uppdaterad med värmeslinga

- SF DK-KB01 P2 och P3 utgår

- SF DK-UC01 flödesvakt tillkommer

- SF DK-UC01_VPU01 SV12 tillkommer

- SF DK-UC01_VPU02 SV12 tillkommer

- SF DK-VPU02 flödesvakt tillkommer