MILJÖKRAV PRODUKTION – 
Beställarens miljöplan i byggskede

| Miljökrav produktion är framtaget för: | [Projektnamn och projektnummer] |
| --- | --- |
| Datum för upprättande av Miljökrav produktion: | [Klicka och ange datum] |
| Upprättat av: | [Namn] |
| Projektansvarig på SISAB: | [Projektansvarig på SISAB] |
| Miljökrav produktion är SISAB:s kravdokument mot entreprenören för produktionen av projektet. Miljökrav produktion ingår i förfrågningsunderlaget för entreprenaden. Kraven som formuleras i Miljökrav produktion ska utgå ifrån det miljöstyrningsarbete som utförts under förslaghandling och projektering, som hanteras i malldokumentet Miljömål och krav förslaghandling och projektering. För flertalet krav finns det bakomliggande processer som beskrivs mer utförligt i SISAB:s Miljöanvisning. Miljökrav produktion ska alltid anpassas för aktuellt projekt, irrelevanta krav ska strykas medan andra kan komma att läggas till. Miljösamråd ska ske i varje skede med SISAB:s miljö- och hållbarhetsspecialister för att säkerställa korrekt kravställning. Denna gula rutan och röda hjälptexter i dokumentet ska tas bort vid färdigställande. |  |  |

| Nr | Område/Aspekt |  | Miljökrav/Kontrollpunkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Övergripande I Miljöanvisningen finns SISAB:s fullständiga miljökrav med fördjupad bakgrund, information och struktur för respektive kapitel i Miljökrav produktion (detta dokument). Projekteringsanvisningar – SISAB Kravportal |  |  |
| 0.1 | Entreprenörens miljöplan |  | E ska upprätta en projektanpassad miljöplan som redovisar hur miljöarbetet organiseras, planeras, genomförs och dokumenteras för att uppfylla kraven angivna i Miljökrav produktion (detta dokument). Miljöplanen ska även innehålla (alternativt hänvisa till) kontrollpunkter för E:s miljörond, kontrollpunkterna ska vara anpassade till gällande krav. |
| 0.2 | Entreprenörens miljöresurs |  | E ska ha en namngiven miljöresurs som har utpekat ansvar för miljöarbetet under produktionen. E:s miljöresurs ska ha kompetens och erfarenhet för att uppfylla och svara mot B:s miljökrav men också mot E:s egna miljökrav som står angivna i E:s miljöplan. E:s miljöresurs ska alltid delta på B:s miljöronder samt utföra E:s miljöronder. Es: namngivna miljöresurs ska arbeta i projektet under produktionen och vara på plats där produktionen utförs. Miljöresursen ska vara bestämd och namngiven inför startmöte med B. Miljöresurs som finns på distans accepteras inte. |
| 0.3 | Underentreprenörer |  | E ska sörja för att UE och andra berörda har erhållit, läst samt accepterat miljöplanen. |
| 0.4 | Godkännande |  | E ska i samband med startmöte till B överlämna miljöplanen för entreprenaden. Miljöplanen ska godkännas av B. |
| 0.5 | Byggherrens kontroller |  | B kan göra miljörond/revision på plats minst en gång per månad (projektanpassas). E ska medverka på dessa ronder. |
| 0.6 | Entreprenörens ronder |  | E ska göra en miljörond minst var 14 dag (projektanpassas). Vad som kontrolleras och vilken notering som gjorts för det kontrollerade ska dokumenteras. |
| 0.7 | Avvikelser |  | Avsteg från beställarens miljökrav görs via kravportalen: Mallfiler Avsteg – SISAB Kravportal För produkter gäller BVBs avstegsblankett, som finns på: Avsteg och synpunkter (sisab.se) Avvikelser från gällande miljökrav under pågående arbete ska protokollföras och anmälas till B. |
| 0.8 | Tillämpning av krav |  | Innehållet i SISAB:s miljökrav följer direktiv från både lokal, nationell och internationella krav och lagstiftning. Dessa direktiv uppdateras löpande och det är SISAB:s skyldighet att följa och uppdatera krav som kommer in även efter upphandling. SISAB:s miljökrav uppdateras kontinuerligt och samtliga krav och uppdateringar som sker efter upphandling kommer inte inkorporeras retroaktivt, men krav som påverkar SISAB märkbart kan komma att göra det. Om nya krav tillkommer lokalt, nationellt eller internationellt som efter upphandling förändrar SISAB:s miljökrav är det den upphandlade entreprenörens skyldighet att anamma de nya kraven. SISAB kommer bevaka och informera om eventuella förändringar sker. Tidsfristen och sättet för övergången till de nya kraven kommer att bestämmas i dialog mellan SISAB och upphandlad entreprenör så att anpassningen kan ske på ett rimligt sätt. |
| 1 | Föroreningar i mark och markanvändning |  |  |
|  | Nyupptäckta föroreningar |  | E ska alltid anmäla omedelbart till B om nedan inträffar/påträffas: Misstänkta föroreningar som inte tidigare konstaterats genom geoteknisk markundersökning skall anmälas omedelbart till B (t.ex. Bly, Kadmium, Kvicksilver, Zink, Koppar, Arsenik, PCB, PAH, Asbests etc). När SISAB som fastighetsägare påträffar en förorening i mark är SISAB skyldiga att genast underrätta Miljöförvaltningen (tillsynsmyndigheten), p.g.a. upplysningsskyldighet enligt Miljöbalken 10 kap 11§. Erforderliga markmiljöundersökningar så som provtagning kan bli aktuellt vid misstanke om förorening i mark och massor. |
| 1.1 | Skydd mot markföroreningar p.g.a. spill och läckage |  | E ska alltid säkerställa nedan krav gällande skydd, hantering och anmälan: Kemiska produkter och bränslen ska förvaras i låsbart utrymme och hanteras så att spill och läckage till mark, vatten eller avlopp förhindras. Vid spill- och läckageincident (miljöolyckor) ska B kontaktas omedelbart. Beroende på incidentens storlek kan Miljöförvaltningen behöva kontaktas på: miljoforvaltningen@stockholm.se. |
| 1.2 | Spillberedskap |  | Spillberedskap, t.ex. absorptionsmedel ska finnas i erforderlig mängd. |
| 1.3 | Drivmedelstankar |  | Drivmedelstankar ska vara ADR-godkända (gäller mobila), dubbelmantlade/helinvallade (gäller stationära) samt påkörningsskyddade. |
| 1.4 | Särskilt värdefull vegetation och mark |  | E ska skydda särskilt värdefull vegetation och mark. Detta gäller även på de ställen där markarbeten inte ska utföras. Identifiering ska göras av mark och vegetation som skulle kunna skadas av ex transporter, upplagringsytor och dylikt. Naturvärden och grundvatten ska beaktas/bevaras under produktion. Läs mer om skydd av vegetation i projektets administrativa föreskrifter. |
| 1.5 | Masshantering |  | Om projektet ska hantera massor ska projektanpassade krav-formuleringar tas med. |
| 2 | Föroreningar i byggnad |  |  |
| 2.1 | Nyupptäckta föroreningar |  | E ska alltid anmäla omedelbart till B om nedan inträffar/påträffas: Misstänkta föroreningar som inte tidigare konstaterats genom miljöinventering skall anmälas omedelbart till B (T.ex. Asbest, PCB, Bly, Klorparaffiner, PAH, Kvicksilver, Freoner, Bromerade flamskyddsmedel, Radon etc.). |
| 2.2 | Hantering av asbest och PCB. |  | Asbest ska hanteras och saneras enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2025:6 PCB ska sanering och hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i PCB-förordningen (SFS 2007:19) samt tillämpliga delar av miljöbalken och avfallsförordningen. |
| 3 | Vatten och avlopp |  |  |
| 3.1 | Länshållning | Vid sprängning, borrning, schaktning, upplag av bergmassor och annan verksamhet under byggskedet som ger upphov till länshållningsvatten ska Stockholm Vatten och Avfalls riktlinjer för länshållningsvatten följas. Se: Riktlinjer för länshållningsvatten (stockholmvattenochavfall.se) för mer info eller diskutera (alternativ anlita) med projektets markmiljökonsult. |  |
| 4 | Drivmedel, fordon och arbetsmaskiner |  |  |
| 4.1 | Drivmedel |  | Drivmedelsprodukterna i fordon, som används för hela eller delar av uppdraget, ska uppfylla de senaste utgåvorna av de standarder som finns för respektive drivmedel och omfattas av drivmedelslagen (2011:319) och uppfylla Svensk Standard SS-EN 228:2012 + A1:2017. Vid blandbränsle ska samtliga ingående bränslen uppfylla respektive standard. Biodrivmedel ska ha samma betydelse som i lagen (2010: 598) Hållbarhetskriterier för biodrivmedel. Med förnybara energikällor avses biobränsle, geotermisk energi, solenergi, vattenkraft, vindkraft och vågenergi enligt Lag (2011:1200) om elcertifikat. HVO-diesel ska inte vara producerad av palmolja. Däremot accepteras att HVO-diesel får tillverkas av palmolja rester, så kallad PFAD (palm fatty acid distillate). |
| 4.2 | Redovisningskrav – drivmedel |  | Använda drivmedel för lätta och tunga fordon samt arbetsmaskiner som berörs av kraven, ska dokumenteras och vid anmodan redovisas vid projektavslut. Mallen ”Mall redovisning av drivmedel” kan användas för redovisningen. Hittas på: Miljökrav där Stockholms, Göteborgs eller Malmö stad är beställare - Bransch på Trafikverkets hemsida. Vilka drivmedel som ska redovisas framgår i ”Mall redovisning drivmedel”. |
| 4.3 | Hydraulvätska och hydraulolja |  | Hydraulvätska och hydrauloljor som används ska uppfylla miljöegenskapskraven i Svensk Standard SS 155434 eller ISO 15380. |
| 4.4 | Alkylatbensin |  | Alkylatbensin ska användas för motorerna i bensindrivna arbetsmaskiner och arbetsredskap i de fall dessa inte är försedda med katalytisk rening. |
| 4.5 | Fordons/maskinägarens ansvar |  | Vid användande av ovanstående drivmedel ansvarar fordons/maskinägaren för att motortillverkaren har givit tillstånd för att använda aktuellt drivmedel. |
| 4.6 | Lätta fordon (totalvikt under 3,5 ton) |  | Nedanstående krav gäller samtliga lätta fordon som används helt eller delvis i SISAB:s entreprenader. Kraven utgår från Stockholm stads mål om att samtliga fordon ska vara fossilfria senast från och med 2030. Andelen lätta fordon som drivs av el, bränsleceller eller med andra fossilfria drivmedel ska successivt utökas enligt nedan: Andel fordon År 50 % 2026 75 % 2028 100 % 2030 En entreprenad som pågår vid övergångsåren vid en upptrappning av kraven skall uppdatera sin fordonsflotta/drivmedelsanvändning för att stämma överens för det nya kravet. Alla fordon ska klara Euro 6 eller bättre och utöver det: - Fordonen ska enligt uppgifter i Transportstyrelsens vägtrafikregister ha ett maximalt skattegrundande utsläppsvärde (WLTP) enligt något av följande alternativ: - 215 gram koldioxid per kilometer (vid fossila drivmedel) - 230 gram koldioxid per kilometer, om fordonet är godkänt av fordonstillverkaren för HVO100 eller annat biodrivmedel (utöver fordonsgas, etanol eller annan gas än gasol), eller - 290 gram koldioxid per kilometer, om fordonet är godkänt för fordonsgas, etanol, eller annan gas än gasol. |
| 4.7 | Tunga fordon (totalvikt över 3,5 ton) |  | Nedanstående krav gäller samtliga tunga fordon som används helt eller delvis i SISAB:s entreprenader. Kraven utgår från Stockholm stads mål om att samtliga fordon ska vara fossilfria senast från och med 2030 Andelen tunga fordon som drivs av el, bränsleceller eller andra fossilfria drivmedel ska successivt utökas enligt nedan: Andel År 25 % 2027 50 % 2029 100 % 2030 Tunga fordon ska uppfylla Euroklass VI eller senare Euro-krav. Tunga fordon som för sin uppgift på arbetsplatsen drivs med el, och använder förbränningsmotor för sin förflyttning/framdrift ska uppfylla Euro V. Fordonets förbränningsmotor får i sådant fall ej användas under arbete eller för att framställa el. |
| 4.8 | Arbetsmaskiner |  | Nedanstående krav gäller samtliga arbetsmaskiner som används helt eller delvis i SISAB:s entreprenader. Kraven utgår från Stockholm stads mål om att samtliga fordon ska vara fossilfria senast från och med 2030. Andel År 50 % 2026 75 % 2028 100 % 2030 - Arbetsmaskiner får inte vara äldre än 6 år, tillverkningsåret oräknat. - Arbetsmaskiner större än 15 kW ska företrädesvis vara elektrifierade. - Minigrävmaskiner upp till 50 kW ska företrädesvis vara elektrifierade. - Arbetsmaskiner vars motorer har en effekt under 19 kW får inte vara äldre än 9 år, tillverkningsåret oräknat. - Arbetsmaskiner vars motorer uppfyller kraven enligt Steg IV eller senare Steg-krav får användas även om ålderskravet inte är uppfyllt. - Arbetsmaskiner som för sin uppgift drivs med el, och använder förbränningsmotor för sin förflyttning/framdrift får inte vara äldre än 9 år, tillverkningsåret oräknat. Arbetsmaskinens förbränningsmotor får i sådant fall ej användas under arbete eller för att framställa el. |
| 4.9 | Redovisningskrav – fordon och arbetsmaskiner |  | Använda lätta och tunga fordon samt arbetsmaskiner, som berörs av kraven, ska dokumenteras och redovisas i förteckning. För redovisning kan bilaga ”Mall: Förteckning över fordon, arbetsmaskiner, hydraulvätska och nollutsläpp” användas. Den hittas på: Miljökrav där Stockholms, Göteborgs eller Malmö stad är beställare - Bransch. I förteckningen anges maskintyp, märke, modell, tillverkningsår, serie- eller typbeteckning, motoreffekt, utsläppsklass om tillämpligt (Stegklass). Bilagan finns på trafikverkets hemsida och bifogas tillsammans med övrig miljödokumentation på Antura. |
| 4.10 | Handhållna arbetsredskap |  | Motorredskap och handverktyg ska vara drivna av el eller andra fossilfria drivmedel och vara av miljöanpassat utförande, t.ex. försedda med katalysator. Lätta maskiner upp till 10 kW ska vara eldrivna. |
| 4.11 | Redovisningskrav handhållna arbetsredskap |  | Lista över handhållna arbetsredskap där typ av drivmedel framgår ska kunna redovisas. Kravet gäller ej eldrivna arbetsredskap. |
| 5 | Byggvaror och kemiska produkter |  |  |
| 5.1 | Kompetens |  | E ska ha kompetens och rutiner som säkrar bedömning och registrering av varor, dvs. produkt/kemikalie/material i de produktgrupper som anges i nr 5.4 i systemet Byggvarubedömningen (BVB). Observera att nr 5.4 kan komma att ändras om fler underrubriker tillkommer. |
| 5.2 | Licens |  | B ersätter en verifierad kostnad (exkl. påslag) för en loggboksdeltagare i BVB per avtalspartner. Ytterligare konton bekostas av E. |
| 5.3 | Loggbok i BVB |  | B skapar projektets loggbok i BVB för entreprenaden. E ska, för att bli inbjuden till loggboken, meddela detta till bvb@sisab.se. Om loggboken redan är skapad ska texten omformuleras. Om projektet har en miljösamordnare ska E meddela hen för att bli inbjuden. Observera att namn inte ska anges, ange att kontaktuppgifter lämnas vid upphandling. |
| 5.4 | Utvalda produktgrupper |  | Kraven gäller för följande produktgrupper enligt BSAB-kod: C: Terrassering, pålning, markförstärkning, lager i mark m.m. - Exkludera sten och grus. D: Marköverbyggnader, anläggningskompletteringar m.m. E: Platsgjutna konstruktioner F: Murverk G: Konstruktioner av monteringsfärdiga element H: Konstruktioner av längdformvaror I: Skikt av termoisoleringsvaror m.m. i hus och grundkonstruktioner J: Skikt av byggpapp, tätningsskikt, asfalt, duk, plastfilm, plan plåt, överläggningsplattor K: Skikt av skivor L: Puts, målning, skyddsbeläggningar, skyddsimpregneringar m.m. M: Skikt av beläggnings- och beklädnadsvaror N: Kompletteringar av sakvaror m.m. - Exkludera mindre beslag (knoppar, kläd- och/eller handdukshängare, etc.) P: Apparater, ledningar i rörsystem eller rörledningsnät - Exkludera tekniskt komplicerade sammansatta varor som t.ex. pumpanläggningar, pannor, värmeväxlare under koderna PF, PH, PJ, PK, PL, PM. Q: Apparater, kanaler, don m.m. i luftbehandlingssystem - Exkludera tekniskt komplicerade sammansatta varor som t.ex. fläktar och värmeväxlare under koderna QA, QB, QE, QF. R: Isolering av installationer S: Endast el-installationer ur koderna SC (El- och telekablar), SB (Elkanalisation) och SN (Ljusarmaturer, ljuskällor). Exkludera övriga koder. X: Endast varor ur koderna XB: Inredningar i undervisningslokaler m.m. Exkludera övriga koder. Z: Diverse tätningar, kompletteringar, infästningar m.m. Produkter som finns under flera BSAB-koder Utemiljövaror: utemöbler, lekutrustning, gummibeläggningar och konstgräs, stängel, plank etc. Exkludera följande: Tekniskt komplicerade sammansatta varor (t.ex. vitvaror, värmepumpar eller värmeväxlare, fläktaggregat, hissar, solcellsanläggningar). Varor såsom spik, skruv, mutter, plåtband, hålband, plaststrips etc. Produktgrupper som ej kommer att bli aktuella i projektet ska tas bort. |
| 5.5 | Loggade återbrukade varor |  | Återbrukade varor ska registreras i loggboken med BVB:s tagg-funktion för återbrukade produkter. Alla som har behörighet att ändra produkter (deltagare, utökade deltagare och administratör) har möjlighet att lägga till taggen ”Återbrukad” i loggboken. |
| 5.6 | Registrering av produkter |  | Produkter som når totalbedömningen ”Rekommenderas” eller ”Accepteras” är godkända för användning. Produkter som undviks eller som inte är bedömda i BVB behöver avstegshanteras. Detta görs genom SISAB:s avstegsblankett som finns i projektets loggbok samt på SISAB:s hemsida. Påskrivet avsteg skickas till bvb@sisab.se för bedömning. |
| 5.7 | Föreskrivna varor |  | E ska kontrollera att föreskrivna produkter antingen är godkända att använda (rekommenderade eller accepterade) eller avstegshanterade innan användning. |
| 5.8 | Avstegshantering |  | En produkt som får totalbedömningen ”Undviks” eller som saknar bedömning i BVB måste avsteghanteras innan produkten används. Avsteget ska innehålla: Varför produkten behöver användas Vart produkten finns samt ungefärlig mängd Åtgärder för att hitta ett miljövänligare alternativ Godkänt avsteg ska registreras i projektets loggbok. |
| 5.9 | Plastgolv |  | Plastgolv i förskolans/skolans vistelserum ska ha innehållsbedömningen ”Rekommenderas”. |
| 5.10 | Tak- och fasadplåt |  | Tak- och fasadplåt samt stuprör ska inte utföras av koppar, zink eller dess legeringar. Undantag görs för produkter av färgbelagt förzinkat stål. |
| 5.11 | Natursten |  | Natursten som används i projektet ska ha brutits, producerat och bearbetats under förhållanden i linje med ILO.s åtta grundläggande konventioner, FN:s barnkonvention samt lokalt arbetsskydd, arbetsmiljölagstiftning och arbetsrätt. Kravet kommer från ”Hållbarhetskrav vid byggande på stadens mark i Stockholm” som är en bilaga till markanvisningsavtalet. För mer info se Brev. För projekt med markanvisningsavtal innan 2017 kan kravet strykas. |
| 5.12 | Trä |  | Trä eller träbaserade produkter som byggs in ska komma från hållbart skogsbruk. För inbygga produkter gäller >2% träråvara. Uppföljs genom nedanstående punkter följs: - FSC (Forest Stewardship Council)-/PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)-märkt trä - Träprodukten uppfyller BVB:s kriterium rekommenderas eller accepteras. För hantering av tryckimpregnerat trä, se SISAB:s projekteringsanvisning mark: Material allmänt – SISAB Kravportal |
| 6 | Inomhusmiljö |  |  |
| 6.1 | Radon | Korttidsmätning för radon ska utföras i samband med projektslut för nyproduktioner. SISAB utför alltid långtidsmätningar av radon efter ett års tid då byggnaden är i normaldrift. Korttidsmätning är en indikation på att radonhalterna inte är för höga, så att eventuella fel kan åtgärdas direkt. Ersätter inte långtidsmätning. |  |
| 7 | Utomhusmiljö |  |  |
| 7.1 | Omgivningspåverkan via buller | Hänsyn till omgivningen ska tas. Det innebär bl. a. begränsa risk för störning i form av damm, nedsmutsning, bländade belysning, vibrationer och ljud. För byggbuller gäller NFS 2004:15. Se byggbuller-230224.pdf (tillstand.stockholm) för noggrannare utredning. Vid projekt med t ex pålning eller bergschakt kan det vara lämpligt att efterfråga Es planerade åtgärder för att minska risken för störning från buller. |  |
| 7.2 | Grönytefaktor, nyproduktion | I nyproduktion ska E förhålla sig till den kommunala grönytefaktorn som gäller för projektet som Exploateringskontoret angett. Det finns tre versioner av GYF-kravställningar att förhålla sig till. - Låg exploatering: < 50% av tomten är bebyggd. GYF-krav: 1,0. - Medel stor exploatering: 50-70% av tomten är bebyggd. GYF-krav: 0,6. - Stor exploatering: > 70% av tomten är bebyggd. GYF-krav 0,4. Vilket GYF-tal som används bestäms utifrån tomtens bebyggelse. GYF redovisas i Stockholm stads beräkningsmall. Kravet kommer från markanvisningsavtalet men gäller för samtliga nyproduktionsprojekt som projekteras enligt Miljöbyggnad 4.0 eller senare. För mer information se ”GYF för kvartersmark”. |  |
| 8 | Avfall och källsortering |  |  |
| 8.1 | Minimering av avfall. |  | Byggbranschen genererar stora mängder avfall vilket innebär förlust av materiella resurser, ökade klimatutsläpp och kostnader för avfallshantering. Det är därför väsentligt att E planerar avfallshanteringen noggrant och strävar efter att minimera avfall. E ska i projektets miljöplan och avfallsplan ange rutiner och åtgärder för hur mängden avfall ska minimeras. E ska i projektets miljöplan ange rutiner och åtgärder för hur mängden spill av material ska minimeras. |
| 8.2 | Temporära konstruktioner |  | E ska redovisa hur temporära konstruktioner på byggarbetsplatser kan återanvändas för att minimera onödigt avfall. |
| 8.3 | Materialåtervinning |  | E ska planera och arbeta så att materialåtervinningen (exkl. energiåtervinning) ska uppgå till minst 70% av det icke farliga byggavfallet (exkl. markmassor, inkl. rivningsavfall). Avfall som samlats in separat för att förberedas för återanvändning eller för att materialåtervinnas får inte förbrännas enligt Avfallsförordningen 4 § 10. Beroende på projektets omfattning kan det vara svårare att uppnå. Exempelvis mindre projekt med mindre utrymmen för avfallssortering eller projekt med stor andel avfall som är svårare att materialåtervinna. |
| 8.4 | Maximal andel deponi |  | Andelen deponi får maximalt uppgå till: Nyproduktion: 5% (inkl. rivningsavfall, exkl. markmassor och farligt avfall). ROT, ombyggnation: 10 % (inkl. rivningsavfall, exkl. markmassor och farligt avfall). Ta bort del om nybyggnad/ombyggnad beroende på projekt. |
| 8.5 | Uppföljning avfall kg/m2 BTA |  | I enlighet med Stockholm stads avfallsplan har SISAB måltal för total mängd byggavfall i nyproduktionsprojekt. Mängden byggavfall (exkl. schaktmassor) får inte överstiga tabellen nedan. Årtalet gäller för när projektet upphandlats. Uppföljning av måltalet sker i och med projektavslut. 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030. 40 kg/m2 BTA; 35 kg/m2 BTA; 30 kg/m2 BTA; 25 kg/m2 BTA; 20 kg/m2 BTA; 15 kg/m2 BTA. Ta bort om projektet ej är en nyproduktion. |
| 8.6 | Avfallskoder och avfallskärl |  | Avfallskoder och skyltning av avfallskärl på arbetsplatsen ska följa Bilaga 4 ”Avfallsfraktioner och skyltning bruttolista” ska användas vid redovisning av byggavfall. |
| 8.7 | Material- och avfallshanteringsplan för byggavfall |  | E ska upprätta en material- och avfallshanteringsplan (avfallsplan). Planen ska: Redovisa hur avfall ska sorteras och tas omhand, inkl. rutiner, logistik och typer av kärl. Beskriva avfallshanteringen i form av kärl och containrar på ritning, t.ex. en APD-plan. Motivera avsteg från fraktionskrav. Redovisa hur uppföljande statistik ska samlas in och sammanställas. Redovisa att transportör och avfallsmottagares tillstånd har kontrollerats. Bilaga 11 “Blankett för material- och avfallshanteringsplan vid byggproduktion” till “Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning 2025”, Byggföretagen, eller likvärdig blankett ska användas. Material- och avfallshanteringsplanen ska godkännas av B. |
| 8.8 | Erforderliga tillstånd |  | E ska kontrollera att transportör och avfallsmottagare har erforderliga tillstånd. |
| 8.9 | Startmöte |  | Ett startmöte ska genomföras mellan B (personal från SISAB eller ramavtalad miljösamordnare), E och vald avfallsentreprenör. Vid behov ska även avstämningar ske inför nya skeden i projektet. E:s ansvarige avfallshantering ska närvara och redogöra för planerad avfallshantering på arbetsplatsen. Bilaga 14 “Startmötesprotokoll avfallshantering” till “Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning 2025”, Byggföretagen, eller likvärdig blankett ska användas. |
| 8.10 | Källsortering av byggavfall |  | Byggavfall ska källsorteras på arbetsplatsen i minst följande fraktioner: För att inte sortera ut fraktionerna märkta med asterisk* separat på byggarbetsplatsen, krävs godkänd dispens från tillsynsmyndigheten. Detta ska även meddelas till B Förpackningsmaterial som ingår i system för återanvändning (t.ex. standardpallar) Farligt avfall (olika slag separeras) El-avfall (olika slag separeras) Trä* Brännbart* Plast* Gips* Metall* Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten* Schaktmassor Mineralull Glas* Wellpapp Pappersförpackningar Glasförpackningar Plastförpackningar Metallförpackningar Antal och typ av fraktioner på arbetsplatsen ska anpassas efter byggprocessens olika skeden. Brännbart avfall måste sorteras ut vid källan om inte förutsättningarna på platsen gör att det är omöjligt (NFS 2004:4, 9,10 §§). |
| 8.11 | Källsortering av rivningsavfall |  | En rivningsplan ska tas fram av entreprenören och godkännas av B innan dess att rivning påbörjas. Rivningsavfall ska i första hand källsorteras på arbetsplatsen i minst följande fraktioner nedan: - För att inte sortera ut fraktionerna märkta med asterisk* separat på byggarbetsplatsen, krävs godkänd dispens från tillsynsmyndigheten. Detta ska även meddelas till B. Utsorterade produkter och material för återanvändning och återbruk Farligt avfall* (olika slag separeras) El-avfall* (olika slag separeras) Trä* Brännbart* Metall* (olika slag separeras) Gips* Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten* Schaktmassor Asfalt Mineralull Glas* Plast* Bilaga 10 “Blankett för material- och avfallshanteringsplan vid rivning” till “Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning 2025”, Byggföretagen, eller likvärdig blankett ska användas. Observera att avsnitt “Material/produkter att återanvända” i Bilaga 10 endast är aktuellt om B har förifyllt detta. Brännbart avfall måste sorteras ut vid källan om inte förutsättningarna på platsen gör att det är omöjligt (NFS 2004:4, 9,10 §§). Om ingen rivning är aktuell ska detta krav tas bort. |
| 8.12 | Farligt avfall |  | Farligt avfall ska hanteras och förvaras separata från annat avfall. E ska, innan borttransport sker, anteckna uppgifter enligt Kap 6, §1 i Avfallsförordningen. Rapportering till Naturvårdsverkets avfallsregister ska ske inom två arbetsdagar efter borttransport enligt Kap 6, §11 i Avfallsförordningen. E ska ombesörja rapporteringen. E ska tillsammans med transportör upprätta transportdokument för farligt avfall i enlighet med lagstiftningen. Kvittenser ska kunna redovisas vid anmodan. |
| 8.13 | Blandat avfall och eftersortering |  | Användningen av fraktionen blandat avfall eller uppdelning i färre fraktioner än basnivån ska motiveras, avstegshanteras och godkännas skriftligt av B. Kvitto som redovisar att avfall som gått till eftersortering har sorterats ska lämnas in tillsammans med övrig avfallsdokumentation. |
| 8.14 | Gips och mineralull |  | Gips och mineralull ska sorteras ut i separata fraktioner oavsett om de ska materialåtervinnas eller deponeras. |
| 8.15 | Träförpackningar |  | Träförpackningar som inte är returpallar sorteras tillsammans med annat träavfall. |
| 8.16 | Pallar |  | Pallar som är anslutna till ett retursystem ska återanvändas. |
| 8.17 | Kabeltrummor |  | Kabeltrummor ska returneras till leverantören. |
| 8.18 | Fullfölja åtagande |  | Om E inte fullföljer sitt åtagande svarar B för att detta utförs på E:s bekostnad. |
| 8.19 | Tryckimpregnerat trä |  | Vid rivning av tryckimpregnerat virke ska E ska undersöka om virket som rivs kan gå till material- och/eller energiåtervinning istället för farligt avfall. Tryckimpregnerat som går som farligt avfall: - Virke som behandlats före 2004 - Stängselstolpar och ledningsstolpar - Trä med mycket splintved Tryckimpregnerat som kan gå till material- och/eller energiåtervinning: - Modernt impregnerat virke som behandlats med vattenlösliga kopparbaserade träskyddsmedel - NTR AB-klassat virke. |
| 8.20 | Redovisning |  | I samband med projektavslut ska följande uppgifter och handlingar redovisas till B i digitalt format: Ifylld och signerad material- och avfallshanteringsplan, vid rivning även rivningsplan. Kvittenser vid inrapportering av farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister. Transportdokument och mottagarbevis vid transport av farligt avfall. Avfallsstatistiksammanställning i vikt (ton) och viktprocent efter avslutat projekt för respektive fraktion samt hanteringsmetod för respektive fraktion enligt nedanstående: Materialåtervinningsgrad (ex. gips, plast, golvspill etc.) Energiåtervinning Deponimängd Total mängd (kg) avfall per kvadratmeter BTA (vid nyproduktioner, exkl. schaktmassor) Rivningsavfall ska redovisas separat enligt ovanstående statistiksammanställning. Använd mallfilen Vägledning för beräkning av bygg, - anläggnings-, och rivningsavfall vid framtagande av avfallsstatistik. Mallfiler Miljö – SISAB Kravportal |
| 9 | Cirkularitet – bevara, underhålla och återbruka |  |  |
| 9.1 | SISAB:s cirkulära principer | E ska arbeta utifrån SISAB:s cirkulära principer. - Utreda möjligheten att bevara och underhålla/reparera det befintliga i en byggnad, se över teknisk livslängd och potential till att förlänga livslängd för material, system/installationer inklusive byggnaden i sig - Välja/föreslå återbruk och återanvändning i den utsträckning som är möjlig - Välja/föreslå leverantörer av material och varor som bidrar till cirkulära kretslopp som ex. erbjuder återtag av materialspill och måttanpassning av material - Välja/föreslå material, varor, installationer m.m. utifrån en cirkulär prioriteringsordning, där materialåtervunna varor premieras framför varor tillverkade av jungfruliga material - Vid val av jungfruligt tillverkade material och varor även beakta deras klimatpåverkan - Välja material, varor och system/installationer som går att underhålla och reparera över tid för en ökad livslängd - De cirkulära åtgärder som föreslås inom ett projekt ska alltid stämmas av med respektive specialist inom varje disciplin Ovan cirkulära principer ska anpassas och formuleras för det specifika projektet och endast de principer som är rimliga/möjliga att ha kvar som miljökrav mot E ska stå kvar. Miljösamordnaren ska anpassa texten. Entreprenadform behöver beaktas utifrån vad E ska få i uppdrag att göra. |  |
| 9.2 | Återbruksarbete, återbruksinventering och underlag för återbruk | E ska utifrån underlag (återbruksinventering mm) som tagits fram under projektering, återbruka så mycket som möjligt under produktionen. Om kravställt och projekterat återbruk inte går att genomföra under produktionen, ska det hanteras som ett avsteg och meddelas till B samt SISAB:s miljö- och hållbarhetsspecialister. Ersätt kursiverad text baserat på det underlag som tagits fram under tidigare skeden. Beskriv ex. i vilka handlingar återbruk har inarbetats eller om det är specifika material/produkter som ska återbrukas av E. |  |
| 9.3 | Byggprodukter med återvunnet material | Minst två byggprodukter ska innehålla minst 10 viktprocent återvunnet material. För att verifiera andelen återvunnet material ska byggprodukterna förses med EPD:er (Miljövarudeklarationer) eller annan dokumentation som bekräftar andelen återvunnet material. |  |
| 9.4 | Återtag av spill / materialrester | E ska upprätta minst ett avtal med materialleverantör som återtar sitt material och/eller materialspill. E ska arbeta för att så mycket material och materialspill som möjligt ska kunna samlas in och återtas av materialleverantör under byggskedet (se 9.5 för exempel). Materialet som tas tillbaka ska återvinnas i materialtillverkarens produktion. I samband med projektavslut ska volym, vikt eller antal (beroende på materialets karaktär) och materialleverantör kunna redovisas. |  |
| 9.5 | Insamlingssystem | E ska arbeta för att återta spill som uppstår vid byggskede. Detta kan involvera olika material och byggprodukter. Nedan följer några förslag på produkter som ofta används i SISAB-projekt: - Plastgolv - Andra plastprodukter: Takduk, Krymp- och sträckfilm, Elplast, Isolering (EPS) - Stenull - Glasull - Planglas - Natursten - Undertaksplattor - Stålbalkar - Plaströr - Metaller - Gips - Betong Insamlingsprocessen är det liknande (se fotnot för den exakta processen) för samtliga exempel ovan. 1. E kontaktar materialleverantören 2. E upprättar ett separat insamlingssystem under rivning. Antingen med säckar eller containers. Märk säck eller container med leverantörens namn. 3. Materialleverantör hämtar insamlat material som återvinns till ny produkt. Det är viktigt att E följer de anvisningar som materialleverantören delger för att underlätta insamling och återvinningen av materialet. Se fotnot för mer detaljerad beskrivning. Stryk material som inte är anpassningsbart för projektets omfattning. |  |
| 9.6 | Redovisning | E ska senast i samband med slutbesiktning, redovisa följande uppgifter och handlingar till B i digitalt format: - Typ av återbruk och återanvändning av material (ex. antal dörrar, fönster, kök, sanitetsporslin, fasadtegel, återbrukad betong m.m.) - Minst ett avtal med materialleverantör som återtar sitt material, vilket material som återtagits samt volym, vikt eller antal redovisas vid produktionsavslut. - EPD:er som styrker antal produkter med andel återvunnet material |  |
| 10 | Klimatåtgärder i ROT-projekt Kapitel 10 gäller ROT-projekt och hela kapitlet kan strykas i nyproduktion. |  |  |
| 10.1 | Övergripande | Alla ROT-projekt på SISAB över 30 miljoner ska klimatberäknas. Projekt över 30 miljoner ska därav anta ett målstyrt arbete kring klimatreduktion och arbeta för att uppnå målvärden för reduktion utifrån projekterat underlag samt klimatberäkna projektets klimatpåverkan i samband med projektavslut. Projekt under 30 miljoner, har inga bestämda målvärden för klimatreduktion men ska sträva efter att minska klimatpåverkan i sitt utförande utifrån projekterat underlag. I dessa mindre projekt ska E redovisa materialmängder för inbyggt och tillfört material. De klimatåtgärder som väljs för att minska projektets klimatpåverkan, bör beakta hela produktens livslängd så att inte produkter med låg klimatpåverkan vid installation premieras framför produkter med kortare livslängd och större underhållsbehov. Minskad klimatpåverkan ska inte försämra byggnadens kvalitativa egenskaper. E ska alltid i samråd med B besluta om klimatreducerandeåtgärder, utöver vad som redan är inarbetat handlingar, tekniska beskrivningar mm. |  |
| 10.2 | Projekt över 30 miljoner | Projekt över 30 miljoner ska målstyrt arbeta för att uppnå en klimatreduktion utifrån målvärdena i tabellen nedan. Målvärdena gäller för när projektet avslutas. Årtal; 2026; 2028; 2030. Klimat-reduktion; 20%; 30%; 50%. Projekt över 30 miljoner ska för att påvisa en utförd klimatreduktion i produktionen, klimatberäkna projektets klimatbelastning enligt Anvisning för klimatberäkningar, i samband med projektavslut. E ska utifrån det underlag som tagits fram och den klimatberäkning som utförs under projektering (eller tidigare projektskeden) arbeta för att minska projektets totala klimatpåverkan. Åtgärderna ska riktas mot de för projektet mest klimatdrivande faktorerna. De klimatåtgärder som väljs bör beakta hela byggnadens livslängd så att inte produkter med låg klimatpåverkan vid installation premieras framför produkter med kortare livslängd och större underhållsbehov. Minskad klimatpåverkan ska inte försämra byggnadens kvalitativa egenskaper. Formuleringsförslag: Utförandeentreprenad: E ska utföra de klimatreducerande åtgärder som är beslutade enligt handlingar, utredningar, återbruksinventeringar mm. Redovisning av projektets klimatpåverkan sker genom att en klimatberäkning utförs på inbyggt och tillfört material i samband med projektavslut. Om B:s miljösamordnare (eller annan lämplig konsult) utför klimatberäkningen ska E tillhandahålla materialmängder för att utföra beräkningen. Totalentreprenad: E ska föreslå till B klimatreducerande åtgärder utifrån de handlingar, utredningar, återbruksinventeringar m.m. för att uppnå målvärdet aktuellt för projektet. E ska utföra en klimatberäkning i tidigt skede samt en i samband med projektavslut för att påvisa en klimatreduktion i enlighet med uppsatt målvärde. Klimatreducerande åtgärder ska alltid bestämmas i samråd med B och ska inte påverka projektets ramar för ekonomi och tidsplan väsentligt, likväl inte påverka byggnaden byggnadstekniskt. Anpassa text och krav utifrån projektets storlek, egenskaper, och utifrån vad som bestämts i tidigare skeden och tänkt entreprenadform. Klimatreducerande åtgärder som inarbetats under tidigare skeden och i specifika handlingar ska för bästa möjliga kravställning samt uppföljning, återges/hänvisas till här. Genomför samråd med SISAB:s miljö- och hållbarhetsspecialister inför formulerandet av lämpliga krav för att säkerställa korrekt kravställningsnivå. |
| 10.3 | Klimatdrivande faktorer och åtgärder för minskad klimatpåverkan | De klimatåtgärder som väljs för att minska projektets klimatpåverkan bör beakta hela produktens livslängd så att inte produkter med låg klimatpåverkan vid installation premieras framför produkter med kortare livslängd och större underhållsbehov. Minskad klimatpåverkan ska inte försämra byggnadens kvalitativa egenskaper. Skriv med fördel in konkreta klimatreduktionsåtgärder som beslutats under tidigare skeden för tydlighet mot E. E ska alltid i samråd med B besluta om klimatreducerandeåtgärder, utöver vad som redan är inarbetat handlingar, tekniska beskrivningar mm. |  |
| 10.4 | Manuell redovisning av materialmängd | E ska redovisa projektets inbyggda material i form av en resurssammanställning i SISAB:s materialmängdsmall alternativt annan likvärdig materialmängdsmall. Följande underlag ska redovisas för inbyggt material: - Byggnadsdel - Material - Produktnamn - Tillverkare - EPD nummer ** - Vikt (kg)* - Volym (m3)* - Area (m2)* - Tjocklek (mm) - Längd (m) - Antal (st) - Spill % ** * Materialmängd ska anges enligt den enhet som är mest anpassningsbar utifrån materialets karaktär. ** Ska dokumenteras om tillgängligt. Inbyggt material redovisas vid projektavslut. SISAB:s materialmängdsmall hittas på: Mallfiler Miljö – SISAB Kravportal |  |
| 10.5 | A5. Energi från byggarbetsplats | E ska redovisa specifik indata från alla energikrävande processer från byggarbetsplatsen. Med detta menas all användningen av el, värme och bränsle som sker på byggarbetsplatsen. Exempelvis från driftenergi av byggbodar och drivmedel från arbetsmaskiner. E ansvarar för att detta underlag dokumenteras under projektets gång och levereras till miljösamordnare (eller annan lämplig roll) i samband med att klimatberäkningen utförs. E ska även arbeta för att minska energianvändningen på byggarbetsplats genom att använda energisnåla byggbodar. Se Byggföretagens ”Energiklassningssystem för byggbodar och bodetableringar” för mer information rörande energibesparing från byggbodar. |  |
| 10.6 | Insamling av EPD:er | E gemensamt med projektets miljösamordnare ska koppla inbyggt material till EPD:er. E ska tillhandahålla och redovisa EPD:er som används i uppdraget till B. EPD:er får enbart användas om de avser de produkter och material som använts i projektet. EPD ska baseras på standarderna ”EN 15804:2012+A1:2013” eller ”En 15804:2012+A2:2019. Fokus skall ligga på att hitta EPD:er för de produkterna med högst klimatpåverkan. För att en EPD ska få användas måste den vara giltig, giltighetstiden är fem år. Om E byter ut produkter som föreskrivits under projektering som kopplats till EPD:er och detta märkbart kan påverka projektets totala klimatpåverkan behöver detta göras i samråd med B och/eller projektets miljösamordnare. För mer information om EPD:er, se anvisning för klimatberäkningar: Mallfiler Miljö – SISAB Kravportal |  |
| 10.7 | Omfattning inbyggt material | Omfattningen för det inbyggda materialet vars mängd behöver redovisas utgår ifrån byggdelarna 2-8 enligt Svenska Byggnadsentreprenörföreningens (SBEF) byggdelstabell. Exkludera byggdelarna 0 Sanering och rivning, 1 Mark samt 9 Gemensamma arbeten. För mer information och användning av schabloner se SISAB:s anvisning för klimatberäkningar, kap 3.1 tabell 2 (Mallfiler Miljö – SISAB Kravportal). |  |
| 10.8 | Redovisning | I samband med projektavslut ska följande uppgifter och handlingar redovisas till B i digital format. För projekt >30 miljoner: - Klimatberäkningsrapport (för projekt >30 miljoner) som redovisar klimatberäkning utförd i tidigare skede och vid projektavslut samt det klimatförbättrandearbete som genomförts. - SISAB:s materialmängdsmall i fylld med inbyggt material (eller likvärdig) - EDP:er som använts inom projektet För projekt <30 miljoner - SISAB:s materialmängdsmall i fylld med inbyggt material (eller likvärdig) - De mest klimatdrivande faktorerna inom projektet - Redovisning av åtgärder som bidragit till en minskad klimatpåverkan för projektet |  |
| 11 | Klimatberäkningar för nyproduktion Kapitel 11 hanterar nyproduktion och hela kapitlet kan strykas vid ROT-projekt. |  |  |
| 11.1 | Klimatdrivande faktorer och åtgärder för minskad klimatpåverkan | All nyproduktion på SISAB ska klimatberäknas. E ska utifrån det underlag som tagits fram och den klimatberäkning som utförs under projektering (eller tidigare projektskeden) arbeta för att minska projektets totala klimatpåverkan. Åtgärderna ska riktas mot de för projektet mest klimatdrivande faktorerna. De klimatåtgärder som väljs bör beakta hela byggnadens livslängd så att inte produkter med låg klimatpåverkan vid installation premieras framför produkter med kortare livslängd och större underhållsbehov. Minskad klimatpåverkan ska inte försämra byggnadens kvalitativa egenskaper. |  |
| 11.2 | Gränsvärde för klimatpåverkan | All nyproduktion (om inte annat anges av B) skall följa SISAB:s gränsvärdestrappa. Årtalet gäller för när byggnaden sökte bygglov. Byggnadstyp; 2026; 2028; 2030. Förskola/skola; 390 kg CO2e/kvm BTA; 290 kg CO2e/kvm BTA; 195 kg CO2e/kvm BTA. Idrottshallar; 445 kg CO2e/kvm BTA; 335 kg CO2e/kvm BTA; 225 kg CO2e/kvm BTA. En klimatberäkning ska lämnas in i samband projektavslut som påvisar att gränsvärdet uppnåtts. |
| 11.3 | Klimatberäkning och klimatdeklaration | All nyproduktion ska ta fram en klimatdeklaration enligt lagen. På SISAB finns det två dokumentationstillfällen för en klimatdeklaration. I samband med slutbesked ska en klimatdeklaration enligt lagen skickas till Boverket och vid projektavslut ska en klimatberäkning utförd utifrån SISAB:s utökade kravställningar lämnas in på Antura tillsammans med övrig miljödokumentation. SISAB:s ramavtalade miljösamordnare ansvarar i båda fallen för inlämningen. Klimatberäkningen ska utgå ifrån SISAB:s anvisning för klimatberäkningar: Mallfiler Miljö – SISAB Kravportal Vid totalentreprenad kan E använda sig av egna miljökonsulter. E ansvarar då för att inlämning av klimatdeklaration sker enlig lagen. |  |
| 11.4 | Insamling av EPD:er | E ska gemensamt med projektets miljösamordnare, koppla inbyggt material till EPD:er. EPD:er som används i uppdraget skall tillhandahållas och redovisas till B. E ska använda EPD:er för material och produkter med hög klimatpåverkan. EPD:er får enbart användas om de avser de produkter och material som använts i projektet. För att en EPD ska få användas måste den vara giltig, giltighetstiden är fem år. EPD ska baseras på standarderna ”EN 15804:2012+A1:2013” eller ”En 15804:2012+A2:2019. Om E byter ut produkter som föreskrivits under projektering och som har EPD:er och detta märkbart påverkar projektets totala klimatpåverkan, behöver detta göras i samråd med B och/eller projektets miljösamordnare. För mer information om EPD:er, se anvisning för klimatberäkningar: Mallfiler Miljö – SISAB Kravportal |  |
| 11.5 | Entreprenörens redovisning | E ska redovisa en resurssammanställning som ligger till grund för klimatdeklarationen och leverera underlaget i god tid till miljösamordnaren. E ska även redovisa uppgifter om transporter, omräkningsfaktorer och redovisa EPD:er för de byggvaror där det finns. Det projekterade materialet kan ligga till grund för resurssammanställningen. E ansvarar för att resurssammanställningen uppdateras i fall förändringar görs från det projekterade materialet. Resurssammanställningen ska redovisas i SISAB:s materialmängdsmall för nyproduktion eller likvärdig mall. |  |
| 11.6 | A5. Energi från byggarbetsplatsen | E ska redovisa specifik indata från alla energikrävande processer från byggarbetsplatsen. Med detta menas all användningen av el, värme och bränsle som sker på byggarbetsplatsen. Exempelvis från driftenergi av byggbodar och drivmedel från arbetsmaskiner. E ansvarar för att detta underlag dokumenteras under projektets gång och levereras till miljösamordnare (eller annan lämplig roll) i samband med att klimatberäkningen utförs. E ska även arbeta för att minska energianvändningen på byggarbetsplats genom att använda energisnåla byggbodar. Se Byggföretagens ”Energiklassningssystem för byggbodar och bodetableringar” för mer information rörande energibesparing från byggbodar. |  |
| 11.7 | Dokumentation | Den dokumentation som tas fram som underlag för klimatberäkningen ska sparas och lämnas in på Antura i samband med slutbesked. Det underlag som ska lämnas in och vad det ska innehålla framgår i kapitel fem ”Redovisning & rapportskrivning” i anvisning för klimatberäkningar. För tydligare redovisning, se anvisning för klimatberäkningar: Mallfiler Miljö – SISAB Kravportal |  |
| 12 | Miljöbyggnad |  |  |
| 12.1 | Miljöbyggnad |  | Vid nyproduktion ska bygganden projekteras enligt Miljöbyggnad X.X, nivå silver. E ska lämna in den dokumentation som behövs för att möjliggöra detta. Se kap 11 i SISAB:s miljömall Dokumentation för tydligare redogörelse. SISAB:s betygsmall hittas i SISAB:s miljöanvisning. Detta krav gäller endast projekt som ska projekteras enligt Miljöbyggnad, i annat fall tas kravet bort. För tydligare redovisning angående inlämnad miljöbyggnadsdokumentation, se Miljömall Dokumentation: Mallfiler Miljö – SISAB Kravportal |
| 12.2 | Miljöbyggnads-betygsmatris |  | Vid projektering mot Miljöbyggnad, klipp in den för projektet bestämda betygsmatrisen här. |
| 13 | Dokumentation |  |  |
| 13.1 | Inlämning av dokumentation |  | Miljödokumentation som styrker att B:s krav efterlevs ska lämnas in på Antura i samband med projektavslut. Se SISAB:s Miljömall Dokumentation för tydligare redogörelse över vad som ska lämnas in för varje respektive kapitel. |

Anvisningar – SISAB Kravportal

Förorenad mark - Stockholms stad

Kemikalier - Stockholms stad

sisab.se/sv/leverantor/projekteringsanvisningar/avsteg-och-synpunkter/

gyf-berakningsmall-for-kvartersmark-stockholms-stad.xls (live.com)

gyf-for-kvartersmark.pdf (tillstand.stockholm)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/avfallsforordning-2020614_sfs-2020-614/#K4P10

Golvåtervinning för installationsspill | Golvbranschen

Sortering och återvinning av plastfraktioner inom byggsektorn - Återvinningsindustrierna

rockcycle-sverige.pdf och Stenull

Isover Retursystem | ISOVER Sverige

Planglas

https://zurface.se/haallbarhet/aaterbruk/

https://www.ecophon.com/sv/about-ecophon/sustainability/soundcircularity_/

https://www.stenarecycling.com/sv/nyheter-insikter/nyheter/2023/stena-recycling-och-stena-stal-aterbrukar-stalbalkar-i-cirkulart-projekt/

https://wavin.com/se/take-back

https://www.stenarecycling.com/sv/vart-erbjudande/losningar-per-materialslag/metaller/

https://gyrogips.se/ och https://www.gyproc.se/documents/broschyr/gyproc-tervinning.pdf

https://www.ncc.se/ballast/inforsel-av-material/#Vilken-information-beh%C3%B6ver-jag-l%C3%A4mna-om-materialet%3F och https://www.svenskbetong.se/om-betong/platsgjutet/hallbart-byggande/atervinning

Energibod_1.0_Kriterier_211217.pdf

Energibod_1.0_Kriterier_211217.pdf