MILJÖKRAV PRODUKTION – 
Beställarens miljöplan rivning

| Miljökrav produktion är framtaget för: |  |
| --- | --- |
| Datum för upprättande av Miljökrav produktion: | [Klicka och ange datum] |
| Upprättat av: | [Namn] |
| Projektansvarig på SISAB: | [Projektansvarig på SISAB] |

| Område/Aspekt | Miljökrav/Kontrollpunkt |
| --- | --- |
| Övergripande I Miljöanvisningen finns SISAB:s fullständiga miljökrav med fördjupad bakgrund, information och struktur för respektive kapitel i Miljökrav produktion (detta dokument). Det finns olika versioner av Miljökrav produktion. Denna version gäller för rivningsprojekt. Projekteringsanvisningar – SISAB Kravportal |  |
| Entreprenörens miljöplan | E ska upprätta en projektanpassad miljöplan som redovisar hur miljöarbetet organiseras, planeras, genomförs och dokumenteras för att uppfylla kraven angivna i Miljökrav produktion (detta dokument). Miljöplanen ska även innehålla (alternativt hänvisa till) kontrollpunkter för E:s miljörond, kontrollpunkterna ska vara anpassade till gällande krav. |
| Underentreprenörer | E ska sörja för att UE och andra berörda har erhållit, läst samt accepterat miljöplanen. |
| Godkännande | E ska i samband med startmöte till B överlämna miljöplanen för entreprenaden. Miljöplanen ska godkännas av B. |
| Byggherrens kontroller | B kan göra miljörond/revision på plats minst en gång per månad E ska medverka på dessa ronder. |
| Entreprenörens ronder | E ska göra en miljörond minst var 14 dag. Vad som kontrolleras och vilken notering som gjorts för det kontrollerade ska dokumenteras. |
| Avvikelser | Avsteg från beställarens miljökrav görs via kravportalen: Mallfiler Avsteg – SISAB Kravportal Avvikelser från gällande miljökrav under pågående arbete ska protokollföras och anmälas till B. |
| Tillämpning av krav | Innehållet i SISAB:s miljökrav följer direktiv från både lokal, nationell och internationella krav och lagstiftning. Dessa direktiv uppdateras löpande och det är SISAB:s skyldighet att följa och uppdatera krav som kommer in även efter upphandling. SISAB:s miljökrav uppdateras kontinuerligt och samtliga krav och uppdateringar som sker efter upphandling kommer inte inkorporeras retroaktivt, men krav som påverkar SISAB märkbart kan komma att göra det. Om nya krav kommer lokalt, nationellt eller internationellt som efter upphandling förändrar SISAB:s miljökrav är det den upphandlade entreprenörens skyldighet att anamma de nya kraven. SISAB kommer bevaka och informera om eventuella förändringar sker. Tidsfristen och sättet för övergången till de nya kraven kommer att bestämmas i dialog mellan SISAB och upphandlad entreprenör så att anpassningen kan ske på ett rimligt sätt. |
| Föroreningar i mark och markanvändning |  |
| Nyupptäckta föroreningar | E ska omedelbart anmäla till B om misstänkta föroreningar som inte tidigare konstaterats genom markmiljöundersökning. Exempelvis, Bly, Kadmium, Kvicksilver, Zink, Koppar, Arsenik, PCB, PAH, Asbests etc. När SISAB som fastighetsägare påträffar en förorening i mark är SISAB skyldiga att genast underrätta Miljöförvaltningen (tillsynsmyndigheten), p.g.a. upplysningsskyldighet enligt Miljöbalken 10 kap 11§. Erforderliga markmiljöundersökningar så som provtagning kan bli aktuellt vid misstanke om förorening i mark och massor. B utgår ifrån SSRV (Storstadsspecifika riktvärden). |
| Skydd mot markföroreningar p.g.a. spill och läckage | Kemiska produkter och bränslen ska förvaras i låsbart utrymme och hanteras så att spill och läckage till mark, vatten eller avlopp förhindras. Vid spill- och läckageincident ska B kontaktas omedelbart. Beroende på incidentens storlek kan Miljöförvaltningen behöva kontaktas på: miljoforvaltningen@stockholm.se. |
| Spillberedskap | Spillberedskap, t.ex. absorptionsmedel ska finnas i erforderlig mängd. |
| Drivmedelstankar | Drivmedelstankar ska vara ADR-godkända (gäller mobila), dubbelmantlade/helinvallade (gäller stationära) samt påkörningsskyddade. |
| Särskilt värdefull vegetation och mark | Särskilt värdefull vegetation och mark ska skyddas. Detta gäller även på de ställen där markarbeten inte ska utföras. Identifiering ska göras av mark och vegetation som skulle kunna skadas av ex transporter, upplagringsytor och dylikt. Naturvärden och grundvatten ska beaktas/bevaras under produktion. Läs mer om skydd av vegetation i projektets administrativa föreskrifter. |
| Masshantering | Om projektet ska hantera massor ska projektanpassade krav-formuleringar tas med. |
| Förorening i byggnad |  |
| Nyupptäckta föroreningar | E ska omedelbart anmäla till B om misstänkta föroreningar som inte tidigare konstaterats genom miljöinventering hittas i byggnaden. Exempelvis: Asbest, PCB, Bly, Klorparaffiner, PAH, Kvicksilver, Freoner, Bromerade flamskyddsmedel, Radon etc. |
| Kontroll av schaktmassor | Kontroll av schaktmassor ska ske genom provtagning för att säkerställa rätt omhändertagande av dem. Ytterligare kontroll av schaktmassor krävs om avvikande massor påträffas. |
| Provtagning av asfalt | Asfalt som rivs ska provtas map PAH. Asfalt med mer än 1000mg 16PAH/ kg asfalt klassas som farligt avfall. |
| PCB och Asbest | Vid spår av asbest, ska sanering ske enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2025:6 Vid spår av PCB ska sanering ske i enlighet med gällande bestämmelser i PCB-förordningen (SFS 2007:19) samt tillämpliga delar av miljöbalken och avfallsförordningen |
| Köldmedia | Tömning/skrotning av köldmedia ska ske av ackrediterat företag. Rapport från tömning av köldmedia ska överlämnas utan dröjsmål till B. |
| Golv | Äldre golv kan klassas som farligt avfall. Om inte tidigare undersökt kan provtagning behöva genomföras av E. |
| Vatten och avlopp |  |
| Länshållning | Vid sprängning, borrning, schaktning, upplag av bergmassor och annan verksamhet under byggskedet som ger upphov till länshållningsvatten ska Stockholm Vatten och Avfalls riktlinjer för länshållningsvatten följas. Se: Riktlinjer för länshållningsvatten (stockholmvattenochavfall.se) för mer info eller diskutera (alternativ anlita) med projektets markmiljökonsult. |
| Drivmedel, fordon, arbetsmaskiner |  |
| Drivmedel | Drivmedelsprodukterna i fordon, som används för hela eller delar av uppdraget, ska uppfylla de senaste utgåvorna av de standarder som finns för respektive drivmedel och omfattas av drivmedelslagen (2011:319) och uppfylla Svensk Standard SS-EN 228:2012 + A1:2017. Vid blandbränsle ska samtliga ingående bränslen uppfylla respektive standard. Biodrivmedel ska ha samma betydelse som i lagen (2010: 598) Hållbarhetskriterier för biodrivmedel. Med förnybara energikällor avses biobränsle, geotermisk energi, solenergi, vattenkraft, vindkraft och vågenergi enligt Lag (2011:1200) om elcertifikat. HVO-diesel ska inte vara producerad av palmolja. Däremot accepteras att HVO-diesel får tillverkas av palmolja rester, så kallad PFAD (palm fatty acid distillate). |
| Redovisningskrav – drivmedel | Använda drivmedel för lätta och tunga fordon samt arbetsmaskiner som berörs av kraven, ska dokumenteras och ska redovisas vid projektavslut. Mallen ”Mall redovisning av drivmedel” kan användas för redovisningen. Hittas på Miljökrav där Stockholms, Göteborgs eller Malmö stad är beställare - Bransch” på Trafikverkets hemsida. |
| Hydraulvätska och hydraulolja | Hydraulvätska och hydrauloljor som används ska uppfylla miljöegenskapskraven i Svensk Standard SS 155434 eller ISO 15380. |
| Alkylatbensin | Alkylatbensin ska användas för motorerna i bensindrivna arbetsmaskiner och arbetsredskap i de fall dessa inte är försedda med katalytisk rening. |
| Fordons/maskinägarens ansvar | Vid användande av ovanstående drivmedel ansvarar fordons/maskinägaren för att motortillverkaren har givit tillstånd för att använda aktuellt drivmedel. |
| Lätta fordon (totalvikt under 3,5 ton) | Nedanstående krav gäller samtliga lätta fordon som används helt eller delvis i SISAB:s entreprenader. Kraven utgår från Stockholm stads mål om att samtliga fordon ska vara fossilfria senast från och med 2030. Andelen lätta fordon som drivs av el, bränsleceller eller med andra fossilfria drivmedel ska successivt utökas enligt nedan: Andel fordon År 50 % 2026 75 % 2028 100 % 2030 En entreprenad som pågår vid övergångsåren vid en upptrappning av kraven skall uppdatera sin fordonsflotta/drivmedelsanvändning för att stämma överens för det nya kravet. Alla fordon ska klara Euro 6 eller bättre och utöver det: - Fordonen ska enligt uppgifter i Transportstyrelsens vägtrafikregister ha ett maximalt skattegrundande utsläppsvärde (WLTP) enligt något av följande alternativ: - 215 gram koldioxid per kilometer (vid fossila drivmedel) - 230 gram koldioxid per kilometer, om fordonet är godkänt av fordonstillverkaren för HVO100 eller annat biodrivmedel (utöver fordonsgas, etanol eller annan gas än gasol), eller - 290 gram koldioxid per kilometer, om fordonet är godkänt för fordonsgas, etanol, eller annan gas än gasol. |
| Tunga fordon (totalvikt över 3,5 ton) | Nedanstående krav gäller samtliga tunga fordon som används helt eller delvis i SISAB:s entreprenader. Kraven utgår från Stockholm stads mål om att samtliga fordon ska vara fossilfria senast från och med 2030 Andelen tunga fordon som drivs av el, bränsleceller eller andra fossilfria drivmedel ska successivt utökas enligt nedan: Andel År 25 % 2027 50 % 2029 100 % 2030 Tunga fordon ska uppfylla Euroklass VI eller senare Euro-krav. Tunga fordon som för sin uppgift på arbetsplatsen drivs med el, och använder förbränningsmotor för sin förflyttning/framdrift ska uppfylla Euro V. Fordonets förbränningsmotor får i sådant fall ej användas under arbete eller för att framställa el. |
| Arbetsmaskiner | Nedanstående krav gäller samtliga arbetsmaskiner som används helt eller delvis i SISAB:s entreprenader. Kraven utgår från Stockholm stads mål om att samtliga fordon ska vara fossilfria senast från och med 2030. Andel År 50 % 2026 75 % 2028 100 % 2030 - Arbetsmaskiner får inte vara äldre än 6 år, tillverkningsåret oräknat. - Arbetsmaskiner större än 15 kW ska företrädesvis vara elektrifierade. - Minigrävmaskiner upp till 50 kW ska företrädesvis vara elektrifierade. - Arbetsmaskiner vars motorer har en effekt under 19 kW får inte vara äldre än 9 år, tillverkningsåret oräknat. - Arbetsmaskiner vars motorer uppfyller kraven enligt Steg IV eller senare Steg-krav får användas även om ålderskravet inte är uppfyllt. - Arbetsmaskiner som för sin uppgift drivs med el, och använder förbränningsmotor för sin förflyttning/framdrift får inte vara äldre än 9 år, tillverkningsåret oräknat. Arbetsmaskinens förbränningsmotor får i sådant fall ej användas under arbete eller för att framställa el. |
| Redovisningskrav – fordon och arbetsmaskiner | Använda lätta och tunga fordon samt arbetsmaskiner, som berörs av kraven, ska dokumenteras och redovisas i förteckning. För redovisning kan bilaga ”Mall: Förteckning över fordon, arbetsmaskiner, hydraulvätska och nollutsläpp” användas. Den hittas på: Miljökrav där Stockholms, Göteborgs eller Malmö stad är beställare - Bransch. I förteckningen anges maskintyp, märke, modell, tillverkningsår, serie- eller typbeteckning, motoreffekt, utsläppsklass om tillämpligt (Stegklass). |
| Handhållna arbetsredskap | Motorredskap och handverktyg ska vara drivna av el eller andra fossilfria drivmedel och vara av miljöanpassat utförande, t.ex. försedda med katalysator. Lätta maskiner upp till 10 kW ska vara eldrivna. |
| Redovisningskrav handhållna arbetsredskap | Lista över handhållna arbetsredskap där typ av drivmedel framgår ska kunna redovisas. Kravet gäller ej eldrivna arbetsredskap. |
| Utomhusmiljö |  |
| Omgivningspåverkan via buller | Hänsyn till omgivningen ska tas. Det innebär bl. a. begränsa risk för störning i form av damm, nedsmutsning, bländade belysning, vibrationer och ljud. För byggbuller gäller NFS 2004:15. Se byggbuller-230224.pdf (tillstand.stockholm) för noggrannare utredning. |
| Avfall och källsortering |  |
| Före rivning |  |
| E:s miljöplan | Byggbranschen genererar stora mängder avfall vilket innebär förlust av materiella resurser, ökade klimatutsläpp och kostnader för avfallshantering. Det är därför väsentligt att E planerar avfallshanteringen noggrant och strävar efter att minimera avfall. E ska i projektets miljöplan och avfallsplan ange rutiner och åtgärder för hur mängden avfall ska minimeras. E ska även ange vem som ansvarig för E:s avfallsarbete i miljöplanen. |
| Avfallsstartmöte | Ett startmöte för avfallsarbetet ska genomföras mellan B (personal från SISAB eller ramavtalad miljösamordnare), E och vald avfallsentreprenör. E:s ansvarige avfallshantering ska närvara och redogöra för planerad avfallshantering på arbetsplatsen. Under avfallsstartmöte ska projektets avfallsarbete planeras och detaljeras. Följande frågor ska diskuteras under mötet: -Vad finns det för möjligheter och svårigheter för projektet att uppnå B:s miljökrav för rivningen? (Exempelvis om platsen skapar unika utmaningar) - Har B några specifika mål för projektet? (Exempelvis, återvinning av ett visst material, hantering av massor, återtag av material till materialleverantör) - Hur skapas och säkerställs en så hög materialåtervinningsgrad som möjligt? - Finn det material som kräver en viss hantering (demontering, lagring, sortering etc.)? Bilaga 14 “Startmötesprotokoll avfallshantering” till “Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning 2025”, Byggföretagen, eller likvärdig blankett ska användas. |
| Material- och avfallshanteringsplan | E ska upprätta en ny eller komplettera befintlig material- och avfallshanteringsplan och ska innehålla: Redovisa hur avfall ska sorteras och tas omhand, inkl. rutiner, logistik och typer av kärl. Beskriva avfallshanteringen i form av kärl och containrar på ritning, t.ex. en APD-plan. Motivera avsteg från fraktionskrav. Redovisa hur uppföljande statistik ska samlas in och sammanställas. Redovisa att transportör och avfallsmottagares tillstånd har kontrollerats. Redovisa hur eventuell sanering ska genomföras, detta kan även göras i separat saneringsplan. Redovisa hur (rutin eller beskrivning av arbetssätt) anteckning och rapportering av farligt avfall kommer att genomföras. Bilaga 10 “Blankett för material- och avfallshanteringsplan vid rivning” till “Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning 2025”, Byggföretagen, eller likvärdig blankett ska användas. Material- och avfallshanteringsplanen ska godkännas av B. |
| Temporära konstruktioner | E ska redovisa hur temporära konstruktioner på byggarbetsplatser kan återanvändas. |
| Erforderliga tillstånd | E ska kontrollera att transportör och avfallsmottagare har erforderliga tillstånd. |
| Produktionskrav (under rivning) |  |
| Materialåtervinning | Materialåtervinningen (exkl. energiåtervinning) ska uppgå till minst 70% av det icke farliga byggavfallet (exkl. markmassor). Avfall som samlats in separat för att förberedas för återanvändning eller för att materialåtervinnas får inte förbrännas enligt Avfallsförordningen 4 § 10. Fraktionerna plast, gips och mineralull ska E alltid kontakta avfallsmottagaren tas för att bedöma möjligheterna till materialåtervinning. |
| Max andel deponi | Andelen deponi ska max uppgå till 10% (exkl. markmassor och farligt avfall). |
| Avfallskoder och avfallskärl | Avfallskoder och skyltning av avfallskärl på arbetsplatsen ska följa Bilaga 4 ”Avfallsfraktioner och skyltning bruttolista” ska användas vid redovisning av byggavfall. |
| Källsortering av rivningsavfall | Rivningsavfall ska i första hand källsorteras på arbetsplatsen i minst följande fraktioner nedan: - För att inte sortera ut fraktionerna märkta med asterisk* separat på byggarbetsplatsen, krävs godkänd dispens från tillsynsmyndigheten. Utsorterade produkter och material för återanvändning och återbruk Farligt avfall (olika slag separeras) El-avfall (olika slag separeras) Trä* Brännbart* Metall* (olika slag separeras) Gips* Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten* Schaktmassor Asfalt Mineralull Glas* Plast* Anpassa sorteringsmöjligheterna efter skede i rivningsprocessen. Kärl behövs när respektive fraktion uppstår (gäller även fraktioner märkta med asterisk). Brännbart avfall måste sorteras ut vid källan om inte förutsättningarna på platsen gör att det är omöjligt (NFS 2004:4, 9,10 §§). |
| Farligt avfall | Farligt avfall ska hanteras och förvaras separata från annat avfall. E ska, innan borttransport sker, anteckna uppgifter enligt Kap 6, §1 i Avfallsförordningen. Rapportering till Naturvårdsverkets avfallsregister ska ske inom två arbetsdagar efter borttransport enligt Kap 6, §11 i Avfallsförordningen. E ska ombesörja rapporteringen. E ska tillsammans med transportör upprätta transportdokument för farligt avfall i enlighet med lagstiftningen. Kvittenser ska kunna redovisas vid anmodan. |
| Blandat avfall och eftersortering | Användningen av fraktionen blandat avfall eller uppdelning i färre fraktioner än basnivån ska motiveras, avstegshanteras och godkännas skriftligt av B. Kvitto som redovisar att avfall som gått till eftersortering har sorterats ska lämnas in tillsammans med övrig avfallsdokumentation. |
| Gips och mineralull | Gips och mineralull ska sorteras ut i separata fraktioner oavsett om de ska materialåtervinnas eller deponeras. |
| Träförpackningar | Träförpackningar som inte är returpallar sorteras tillsammans med annat träavfall. |
| Pallar | Pallar som är anslutna till ett retursystem ska återanvändas. |
| Kabeltrummor | Kabeltrummor ska returneras till leverantören. |
| Fullfölja åtagande | Om E inte fullföljer sitt åtagande svarar B för att detta utförs på E:s bekostnad. |
| Redovisning | Senast i samband med slutbesiktning ska följande uppgifter och handlingar redovisas till B i digitalt format: Ifylld och signerad avfallshanteringsplan. Kvittenser vid inrapportering av farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister. Transportdokument och mottagarbevis vid transport av farligt avfall. Statistiksammanställning i vikt (ton) och viktprocent efter avslutat projekt för respektive fraktion samt hanteringsmetod för respektive fraktion enligt nedanstående: Materialåtervinning (ex. gips, plast, golvspill etc.) Energiåtervinning Deponi |
| Cirkularitet – återbruk och återvinning |  |
| Materialinsamling och återvinning | E ska arbeta för att så mycket material som möjligt ska kunna samlas in och återtas av materialleverantöret. E ska sträva efter att material inte nedgraderas i återvinningsprocessen. Materialet som tas tillbaka ska återvinnas i materialtillverkarens produktion alternativt via avfallsentreprenör. E ska samla in materialrester från följande material: - Golv - Planglas - Natursten - Undertaksplattor - Plaströr E ska följa de anvisningar som materialleverantören delger för att underlätta insamling och återvinningen av materialet. E ska beakta försiktighetsprincipen och inte återbruka eller återvinna material som kan sprida miljögifter. Utgå från det projekterade underlaget. Stryk material som inte är relevant för projektet utifrån projekterat underlag. |
| Paketering av fönster inför materialåtervinning | E ska arbeta för att planglas materialåtervinnas till nytt planglas. Fönster som demonteras för återvinning ska hanteras varsamt och packas på pall med glasytorna vertikalt och separerade med mjukt material. Fönstren ska lastsäkras med band eller plastfilm för att undvika skador under transport. Fönstren får inte slängas i container. Glaset får inte vara krossat eller kontaminerat med andra material. Fönsterkarmen ska även vara fritt från handtag och andra beslag. Rutinen ska följas såvida avfallsentreprenör inte har en egen rutin för hantering av planglas för materialåtervinning. I sådana fall ska E och avfallsentreprenör komma fram till bäst lämplig metod för återvinning av planglas. Följande planglas lämpar sig för återvinning till nytt planglas. - Planglas, fönster/dörrar - Blästrade ofärgade glas samt ofärgade glas med struktur - Isolerrutor Fönster från byggnader innan 1982 kan innehålla PCB och asbests och ska därför kontrolleras om det inte tidigare gjorts. Om kittet i fönsterkarmen visar spår på PCB eller asbest kan planglaset inte återvinnas till nytt planglas. |
| Stockholm stads återbrukscentral | Formulera krav kopplade till Stockholm stads återbrukscentral. |
| Redovisning | Senast i samband med slutbesiktning ska följande uppgifter och handlingar redovisas till B i digitalt format: - Potentiell redovisad CO2 vinst av materialåtervinning (om det kan redovisas av avfallsentreprenören / materialleverantör). Exempelvis för materialåtervinning av stenull eller planglas. |
| Dokumentation |  |
| Inlämning av dokumentation | Miljödokumentation som styrker att B:s krav efterlevs ska lämnas in på Antura i samband med projektavslut. Se SISAB:s Miljömall Dokumentation för tydligare redogörelse över vad som ska lämnas in för varje respektive kapitel. |

Förorenad mark - Stockholms stad

Kemikalier - Stockholms stad

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/avfallsforordning-2020614_sfs-2020-614/#K4P10

Golvåtervinning för installationsspill | Golvbranschen

Planglas

https://zurface.se/haallbarhet/aaterbruk/

https://www.ecophon.com/sv/about-ecophon/sustainability/soundcircularity_/

https://wavin.com/se/take-back